Томская область

Верхнекетский район

Совет Сайгинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 39

п. Сайга										02.11.2012

Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сайгинское

сельское поселение» в 2012-2020 годах»

(в редакции от 01.07.2013 № 26, от 29.12.2014 № 41)

На основании поручения Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701, поручения Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г., в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Совет Сайгинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в 2012-2020 годах» согласно приложению.

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее  решение  в  установленном порядке.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  оставляю за собой.

Глава поселения									Ю.А. Кальсин

______________________________________________________________________

Дело-2, Юр.служба-1, Прокуратура-1, стенд адм.-1, биб-ка-1

- Приложение                                                                                                                                 к решению Совета

- Сайгинского сельского поселения

- от 02.11.2012 года  № 39

- Программа комплексного развития

- систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сайгинское сельское поселение»

- в 2012 - 2021 годах

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                     3

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                              6

# 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                            20

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	                                                                                                                  20

# 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                          26

6. пРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ                                                                                                              27

7. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                                27

8. Формирование сводного плана реализации Программы                                                                          31

СОКРАЩЕНИЯ	                                                                                                                                                                           33

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения Томской области на 2012-2021 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Приказа Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011г. "О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения (далее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система инвестиционных проектов по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития МО с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Сайгинского сельского поселения |  |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |  |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями); Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 16.03.2012 №17 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в 2012-2020 годах» |  |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Сайгинского сельского поселения |  |
| Соисполнители Программы | Заинтересованные организации (по результатам размещения заказов) |  |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса МО. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). 3. Улучшение экологической ситуации на территории МО. 4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры. |  |
| Задачи Программы | 1. Перспективное планирование развития систем. 2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |  |
| Целевые показатели Программы | Основные целевые показатели по группам: 1.Перспективная обеспеченность и потребности застройки поселения: объём услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 2.Надёжность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной инфраструктуры: доля ежегодно заменяемых сетей; удельное потребление топлива, электроэнергии, воды; установленная генерирующая мощность источников. 3.Качество коммунальных ресурсов: уровень обеспеченности централизованным отоплением, водоснабжением, водоотведением, уровень собираемости платежей. |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2021 годы |  |
| Объемы требуемых капитальных вложений | В тыс. руб. | 2012 – 2021 годы (прогноз) |
|  | Всего | 50 197 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |
|  | Областной бюджет | 38 250 |
|  | Местный бюджет | 11 947 |
|  | Внебюджетные источники | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации коммунальных систем, направленных на подключение строящихся и модернизируемых объектов; провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и современное; выполнить мероприятия по энергосбережению; улучшить качество и обеспечить надежность предоставляемых услуг; сократить аварийность при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов; повысить уровень инвестиционной привлекательности сельского поселения. |  |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Сайгинского сельского поселения |  |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Характеристика Сайгинского сельского поселения

Сайгинское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Сайгинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Сайгинского сельского поселения входит один населенный пункт: п. Сайга. Численность населения Сайгинского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла  963 человека. В настоящее время в Сайгинском сельском поселении проживает 5,7% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень смертности, миграция населения в том числе и в р.п. Белый Яр. Темп снижения численности населения выше, чем среднерайонный и составляет около 2,7%. Это выше, чем в Макзырском поселении, но гораздо ниже, чем в остальных сельских поселениях. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.

Основой экономики поселения является перерабатывающие производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Сайгинского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 14 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 42,9 % (2,147  млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Сайгинскому сельскому поселению составляет 5,19 тыс. рублей на человека.  Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн. рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Сайгинского сельского поселения составил 12,482 тыс. м2 общей площади. Всё жильё многоквартирное, из него 11,4 тыс. м2  (91,3%) – в домах блокированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,07 раза больше  среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 24,2 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53, который равен  среднерайонному.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в течение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр. В п. Сайга всё население пользуется одной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением. Также 7,6% населения пользуются централизованным теплоснабжением, 11% централизованным водоснабжением, 8,6 централизованным водоотведением.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского района и Сайгинского сельского поселения в частности. За период 2005-2011 годов в рамках реализации  целевых программ в п. Сайга реконструировано два угольных высокоэкономичных котла КВ-1,2. Инженерные сети не заменялись. Ежегодно проводились аварийно-восстановительные работы на водопроводе и канализационном коллекторе. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселения за 2011 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг.  МУП «Сайга-энерго» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 08.08.2003 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Негативно сказывается на финансовую деятельность предприятий  неполная собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 12,4 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Сайгинском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды, сбора и очистки бытовых канализационных стоков. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению.

В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем;

недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

  - Характеристика существующего состояния системы  теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Сайгинского сельского поселения построена на базе  поселковой  котельной.  Производство и реализацию тепловой энергии с 08.08.2003 г. по 01.06.2012 осуществляло МУП «Сайга-энерго». Содержание тепловых сетей  также осуществляла данная организация.

Коэффициент использования установленной мощности котельной крайне низкий, что связано с отключением в своё время части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии

Эксплуатация  котельной без проведения режимно-наладочных работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного  оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа одного из трёх котельных агрегатов. Котельная смонтирована в аварийном режиме в 2000 г. по временной схеме после размораживания котельной и тепловых сетей в период низких температур и в настоящее время не соответствует действующим нормам и правилам. В качестве основного оборудования на  котельной используются два высокоэффективных котла и один низкоэффективный котёл устаревшей конструкции, отсутствует  химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП. Тепловая схема котельной – одноконтурная, закрытая. Температурный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное, согласно утверждённому температурному графику. Для подпитки тепловых сетей источника теплоснабжения используется система централизованного водоснабжения. Резервный источник водоснабжения на котельной организован через резервную скважину, которая находится на расстоянии 50 м от котельной.  Учёт объёма подпиточной воды в котельной не ведётся.

Подача топлива (уголь) осуществляется вручную, хотя при такой мощности котлов требуется механическая подача топлива, Механизацию процесса невозможно организовать из-за конструкции временной котельной. Подача воздуха на горение производится вентиляторами. Удаление дымовых газов происходит при помощи дымососов. Резервное электроснабжение организовано при помощи второго ввода электропитания. Топливное хозяйство  котельной представляет собой расходный открытый склад, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии для выработки тепловой энергии показана в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

| Название котельной | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Несоответствие нормативу по электроэнергии раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселковая | 221,4 | 280,7 | 48,8 | 52,37 | 2 |

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источнику превышает нормативный в 2 раза, что при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (это в свою очередь связано с отключением в своё время части абонентов и несбалансированности гидравлического режима тепловой сети из-за разноэтажности присоединённых зданий). Фактический удельный расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и  расчётной нагрузке потребителей. На самом деле кпд котлов ещё ниже, чем показывает расчёт. Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как  на источниках, так и у потребителей тепловой энергии.

Сети теплоснабжения котельной радиальные,  двухтрубные. Система закрытая. Схема подключения потребителей - зависимая.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки. В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 1,9 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В п. Сайга этот показатель (1,97 км на тысячу обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в  2,2 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в тепловых сетях и коррозии метала, как следствие,  выходу из строя теплотрасс. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично. Диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разбалансированности тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей, особенно в пятиэтажном жилом доме по ул. Олега Кошевого,1. Четвёртая часть сетей проложена совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды.

Негативно сказывается на работе системы теплоснабжения качество изоляции по всей длине тепловых сетей и имеющиеся участки изношенных сетей. В связи с этим во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей и  восстановление изоляции.

Высокая протяжённость сетей без присоединённой нагрузки приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего потери в тепловых сетях в среднем составляют 23,9% (норматив 17%) , что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Сайгинского сельского поселения являются  в основном жилые дома 51,8% и бюджетная сфера 47,4 %.  Тепловые вводы потребителей не оборудованы счётчиками тепла. Контрольно-измерительные приборы давления и температуры не поверяются.  Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по схеме без элеваторов. Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения

Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, особенно у конечных потребителей и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Сайгинского сельского поселения  соответствует требованиям ГОСТ.  Это достигается повышенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Сайгинском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельной МУП «Сайга-энерго» в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощности  котельной. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стала низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу по покупательной способности и дальнейшее его увеличение при существующем уровне доходов населения, приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения как котельной, так и тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии  напрямую связана с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году выше, чем утверждённый тариф на 17%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования и здания котельной;

низкий коэффициент  оборудования котельной;

высокий износ 400м тепловых сетей;

значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой протяжённости, недостаточной изоляции и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;

превышение расхода сетевой воды;

нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельной при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и

инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

  - Характеристика существующего состояния систем  водоснабжения и водоотведения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения с 08.08.2003 г. по 01.06.2012 осуществляло МУП «Сайга-энерго».

Водоснабжение Сайгинского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин. Колодцев в посёлке нет. Централизованная система водоснабжения п. Сайга базируется на 2 центральных водозаборах (2 скважин), которые находятся одна около водонапорной башни, другая резервная расположена в районной котельной. Как видно из таблицы 5.9, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводились. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием.

Станции водоочистки в посёлке нет. Вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположены в павильонах.

На  основной скважине монтируется регулятор частоты привода насоса, что позволит стабилизировать давление в водопроводной сети. Водонапорная башня находится в аварийном состоянии. Система водоснабжения работает очень неустойчиво. В год наблюдается до десяти порывов на водопроводе. Водопроводная башня эксплуатируется только в тёплые месяцы года. Зимой водопровод работает в режиме «протечки».  На водопроводе функционируют 15 водоразборных колонок, которые обогреваются при помощи электрических тэнов. Характеристика водозаборов  сведена в таблицу 5.9.

Таблица 5.9. – Характеристика водозаборов

|  | № скважины | Год | Глубина м | Дебит, м3\час | Допустимый годовой объём забора, тыс.м3 | Состояние | Наличие павильона | Тип насосного оборудования | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважина №1 | 2/99 | 1999 | 130 | 10 | 21,6 | рабочая | да | ЭЦВ 6-10-140 | 5,5 |
| скважина №2 | ТМ509 | 2002 | 130 | 10 | 21,6 | рабочая | да | ЭЦВ 6-10-140 | 5,5 |
| Итого: | 2 шт. |  |  | 20 | 43,2 |  |  |  | 11 |

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 8,04 км, что составляет 22,1% от всех сетей водоснабжения (36,4 км) Верхнекетского района. Удельная протяженность сетей 8,34 км на 1000 жителей, пользующихся централизованным водоснабжением что в 3,6 раза превышает средне-российский показатель и объясняется низкой плотностью застройки и разбросанностью микрорайонов с благоустроенным жильём в разных отдалённых друг от друга районах посёлка.

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 25-100 мм. Часть трубопроводов п. Сайга выполнена из  полиэтилена – это ввода в жилые дома. Основная часть сетей проложена подземно (6,14 км). Слабым местом в прокладке водопровода является то, что 1,9 км сетей проложено совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды. Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 47,3% нуждаются в замене (3,8 км).

Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Сайгинского сельского поселения было поднято 15,005 тыс.м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено сокращением производственной базы, установкой приборов учёта у потребителей. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало.

Система водоснабжения поселения работает в условиях отрицательных температур (территория Верхнекетского района относится к группе районов приравненным к районам Крайнего севера). Глубина промерзания грунта особенно под дорожным полотном в морозные месяцы несколько больше уровня прокладки водопровода. В этих случаях приходится отогревать аварийные участки. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и  электрический обогрев павильонов скважин и водоразборных колонок. Для систем водоснабжения Сайгинского сельского поселения удельный расход электроэнергии составляет 5,9кВт*ч/м3 при расчётном нормативном 2,91 кВт*ч/м3. Повышенное электропотребление  объясняется  сверхнормативными утечками воды при авариях, наличием электрического отопления технических зданий. Отпуск воды бюджетным организациям снизился в 2011г. Данный факт объясняется проведением ряда мероприятий по энергосбережению в этой сфере.

Услуги централизованного водоснабжения в Сайгинском сельском поселении предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям.  Доля сторонних потребителей воды разных категорий показана на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2. Распределение потребителей коммунальной  системы водоснабжения

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении является убыточной, что объясняется  несоответствием тарифов сложившимся затратам, недостаточной претензионной работой коммунальных предприятий с должниками за коммунальные услуги, повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.

Водоотведение осуществляется от жилых домов, а также от организаций и предприятий. Распределение услуг по централизованному водоотведению среди потребителей показано на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3. Распределение потребителей коммунальной  системы централизованного водоотведения

Централизованная система водоотведения в п. Сайга представляет собой напорный коллектор протяжённостью  1,6 км и КНС. Очистные сооружения  КОС  выработали свой ресурс и вышли из строя. Планируется строительство очистных сооружений  с внедрением метода почвенно-болотной очистки.

Канализационные сети находятся в удовлетворительном  состоянии. Канализационные сети выполнены из чугунных труб диаметром 100 мм.

Система централизованного водоотведения п. Сайга функционирует  достаточно надёжно.

Ежегодно в поселении наблюдается и снижение объёмов подъёма и подачи воды в сеть, а соответственно и стоков. Всего в 2011 г. через систему централизованной канализации  Сайгинского сельского поселения было пропущено 12,73 тыс.м3 сточных вод. Показатели работы централизованной системы водоотведения указаны в таблице 5.18.

Таблица 5.13 – Показатели работы централизованной системы водоотведения  п. Сайга

|  | 2011 | 2012 план |
| --- | --- | --- |
| Пропущенно сточных вод, тыс.м3 | 12,73 | 12,73 |
| в т.ч. от населения | 11,3 | 11,3 |
| от бюджетных организаций | 1,2 | 1,2 |
| от прочих абонентов | 0,3 | 0,3 |
| от собств.объектов ЖКХ |  |  |
| Объём потреблённой электрической энергии, кВт.*ч | 3128 | 2974 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м | 0,25 | 0,23 |

Тариф на услуги водоотведения в 2011 году составил 60,06 руб./ м3.

Основные проблемы функционирования систем:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  водопроводов;

высокие потери воды вследствие высокого уровня износа  водопроводов;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и

инвестиционные расходы по обновлению основных фондов;

отсутствие приборов учёта отпускаемой воды на источниках и у ряда потребителей;

отсутствие очистных комплексов на системах водоснабжения и водоотведения.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Существующая экономическая ситуация в Сайгинском сельском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано. Однако запланирован ввод жилого двухэтажного дома и существует необходимость в строительстве станции очистки сточных вод и станции водоочистки для населения и организаций бюджетной сферы.

- система программных мероприятий

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении

коммунальных ресурсов;

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

- 4.1.	Теплоснабжение

Основной целью программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического

развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа

на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г.

Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

несоответствием параметров сетевых насосов на школьной котельной гидравлическому режиму тепловой сети;

ветхостью тепловых сетей;

несовершенной изоляцией тепловых сетей;

несоответствие нормам и требованиям тепловых узлов потребителей.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

строительство котельной;

реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции;

оснащение котельной резервным источником электроснабжения.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 15,53 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

средства местного и областного бюджетов;

инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Сайгинского сельского поселения составит 2,558 млн.руб. без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (68,4%) будет достигнут за счёт сокращения потерь тепловой энергии.

При строительстве котельной и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт  увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта тепловой энергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 436 | 106 | 80 | 106 | 85 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 1750031 | 361831 | 301752 | 427805,4 | 366724 | 68664 | 72508,5 | 76134 | 74611,6 |
| Экономия топлива, м3 | 357,0741 | 0 | 0 | 357,0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 785562,9 | 0 | 0 | 785562,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 5530,556 | 0 | 0 | 5530,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 22122,22 | 0 | 0 | 22122,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего экономия по теплоснабжению, руб | 2557715,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

- 4.2. Водоснабжение и водоотведение

К долгосрочным целям модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения и

- водоотведения  надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных

- требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения и водоотведения при рационализации использования

- энергетических ресурсов.

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения и водоотведения поселения.

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:

1. Прокладка водопровода бестраншейным методом из полиэтиленовых труб.

2. Строительство водозаборных скважины.

3. Строительство станций очистки питьевой воды непосредственно в организациях бюджетной сферы.

Необходимость реализации данного направления Программы обуславливается необходимостью доведения питьевой воды в системах коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения до необходимого стандарта качества. Мероприятия Программы направлены на строительство локальных комплексов сооружений станций очистки воды. При проектировании станций приоритеты будут отдаваться применению передовых технологий водоподготовки, в том числе разработанных российскими производителями. Учитывая фактическое содержание химических веществ в воде подземных источников водоснабжения, таких как соединения железа, марганца, сероводорода, нитратов и т. д., концентрация которых  превышает предельно допустимые значения в несколько раз, в ходе выработки проектных решений будут применяться разнообразные передовые технологии очистки воды, включая фильтрующие материалы, позволяющие более эффективно осуществить получение качественной питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН

В ближайшее время необходимо решение вопроса снижения удельных эксплуатационных расходов по системе центрального водоснабжения и водоотведения, что возможно путём расширения рынка услуг. Кроме того, для нормализации функционирования системы в штатном режиме, необходимо проведение регламентных работ на системе, заключающихся в ремонте и промывке колодцев и отдельных участков водопровода и канализационных коллекторов.

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения и водоотведению в текущих ценах составит  34,668 млн. рублей.

Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения и водоотведения Сайгинского сельского поселения составит 0,625 млн. руб. в текущих ценах без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При реконструкции сетей будет получена экономия энергетических ресурсов за счёт снижения уровня утечек, электроэнергии на подъём данного объёма воды и снижение затрат электроэнергии на перекачку стоков.

При новом строительстве, т.е. расширении сферы услуг эффект будет заключаться в общем снижении удельных затрат на эксплуатацию системы, а также будет иметь социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда п. Сайга.   В целом размер экономии незначителен по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития систем водоснабжения в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местного и областного бюджетов.

Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 4.2.

Таблица 4.2.- Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, м3 | 5354 | 457 | 3229 | 316 | 297 | 279 | 262 | 246 | 268 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 382918,2 | 27785,6 | 216665,9 | 22688,8 | 22809,6 | 22738,5 | 22558,2 | 22238,4 | 25433,2 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 60553,48 | 0 | 60553,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 242213,9 | 0 | 242213,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по водоснабжению, руб | 625132 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  3,183 млн. руб. в текущих ценах, при этом 67% обеспечивается за счет экономии средств на сокращение потерь в сетях. (таблица 5.1). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 5.1 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 436 | 106 | 80 | 106 | 85 | 15 | 15 | 15 | 10 | 4 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 1750031 | 361831 | 301752 | 427805,4 | 366724 | 68664 | 72508,5 | 76134 | 53294 | 21318 |
| Экономия топлива, м3 | 357,074 | 0 | 0 | 357,0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 785562,9 | 0 | 0 | 785562,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 5530,556 | 0 | 0 | 5530,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 22122,22 | 0 | 0 | 22122,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 2557716 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Сокращение потерь, м3 | 5354 | 457 | 3229 | 316 | 297 | 279 | 262 | 246 | 191,4 | 77 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 382918,2 | 27785,6 | 216665,9 | 22688,8 | 22809,6 | 22738,5 | 22558,2 | 22238,4 | 18166,6 | 7267 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 60553,48 | 0 | 60553,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 242213,9 | 0 | 242213,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по водоснабжению, руб | 625132 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого экономия по Программе | 3182847 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.	Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2.

Таблица 5. – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы

| ИНДИКАТОРЫ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал | 3,545 | 3,727 | 3,536 | 3,373 | 3,187 | 3,025 | 2,934 | 2,846 | 2,760 | 2,678 | 2,678 |  |
| Тепловые потери, тыс.Гкал | 0,709 | 0,891 | 0,785 | 0,705 | 0,599 | 0,514 | 0,499 | 0,484 | 0,469 | 0,455 | 0,455 |  |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 23,9 | 23,9 | 22,2 | 20,9 | 18,8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, тыс.Гкал | 2,836 | 2,836 | 2,751 | 2,668 | 2,588 | 2,511 | 2,435 | 2,362 | 2,291 | 2,223 | 2,223 |  |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 2830,32 | 3094,7 | 3094,7 | 3405,21 | 3587,7 | 4314,4 | 4577,6 | 4833,9 | 5075,6 | 5329,4 | 5329,4 |  |
| Темп роста тарифа, % | 111,5 | 109,34 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 | 105 |  |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) | 0 | 0 | 0 | 44,35 | 48,96 | 162,70 | 59,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего темп роста, % | 111,5 | 109,34 | 110,3 | 111,8 | 108,3 | 110,9 | 107,5 | 105,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| в т.ч ветхие сети | 0,4 | 0,4 | 0,267 | 0,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| доля ветхих сетей, % | 21,1 | 21,1 | 14,1 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кол-во муниципальных котельных, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество установленных котлов | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Удельное потребление электрической энергии котельными, кВт.*ч/Гкал | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| Удельное потребление топлива котельными, кг.ут./Гкал | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |  |
| Отпуск воды в сеть, тыс.м3 | 25,04 | 24,955 | 24,206 | 20,251 | 19,449 | 18,681 | 17,945 | 17,239 | 16,563 | 15,876 | 15,876 |  |
| Потери, тыс.м3 | 7,821 | 7,736 | 7,504 | 4,050 | 3,734 | 3,437 | 3,158 | 2,896 | 2,650 | 2,381 | 2,381 |  |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 31 | 31 | 31 | 20 | 19,2 | 18,4 | 17,6 | 16,8 | 16 | 15 | 15 |  |
| Реализация воды, тыс.м3 | 17,219 | 17,219 | 16,702 | 16,201 | 15,715 | 15,244 | 14,787 | 14,343 | 13,913 | 13,495 | 13,495 |  |
| Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) | 50,15 | 55,09 | 57,07 | 59,4 | 71028 | 76,8 | 81,5 | 86,1 | 90,4 | 94,9 | 94,9 |  |
| Темп роста тарифа, % | 113,8 | 109,9 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 | 105 |  |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,48 | 1,54 | 2,68 | 2,79 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего темп роста, % | 113,8 | 109,9 | 111,5 | 111,8 | 109,2 | 109,1 | 109,6 | 109,1 | 105,3 | 105,0 | 105,0 |  |
| Сетей водоснабжения, км | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| в т.ч ветхие сети | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| доля ветхих сетей, % | 47,3 | 47,3 | 34,8 | 41,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0 | 12,4 | 41,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Аварийность, инцидентов/км | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |  |
| Приём стоков, тыс.м3 | 12,73 | 12,348 | 11,978 | 11,618 | 11,270 | 10,932 | 10,604 | 10,286 | 9,977 | 12,348 | 12,348 |  |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 (без НДС) | 60,06 | 60,06 | 63,09 | 65,67 | 67,45 | 83,7 | 88,8 | 93,8 | 98,5 | 103,4 | 103,4 |  |
| Темп роста тарифа, % | 104 | 100 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 | 105 |  |
| Протяжённость канализационных сетей, км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| в т.ч ветхие сети | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| доля ветхих сетей, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
| Аварийность, инцидентов/км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |

6.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении приведена в Приложении к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сайгинское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах.

7.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. Теплоснабжение

Характеристика котельных показана в таблице 7.1.

Таблица 7.1.. - Характеристика источника теплоснабжения

| Название котельной, ресурсоснабжающая организация | Год ввода котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива/ резервное топливо | Наличие резервного электроснабжения | Наличие водоподготов-ки | Коэффициент использования мощности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселковая | 1974 | 3,3 | 0,7 | 3 котла: КВ-1,2р(2), КВ-1,44 | уголь/дрова | 2 ввода | нет | 0,18 |

Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 7.2..

Таблица 7.2. - Характеристика тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре |  |  |  |  |  |  | тип прокладки |  | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 мм | 50 мм | 65-80 мм | 100-125 мм | 150 мм | 200 мм | всего | подземная | надземная |  |
| Котельная поселковая | 588 | 480 | 166 | 128 | 290 | 248 | 1900 |  | 1900 | 400 |

Показатели деятельности теплоснабжающих предприятий  Сайгинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.3.

Таблица 7.3. -  Анализ деятельности  теплоснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.

|  | 2006 |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН |
| Выработано теплоэнергии (т.Гкал) | 3,30 | 47,78 | 3,51 | 49,25 | 3,57 | 48,05 | 3,55 | 46,40 | 3,60 | 43,97 | 3,59 | 41,94 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч. | 2,94 | 43,87 | 2,76 | 47,09 | 2,81 | 45,23 | 2,80 | 44,02 | 2,88 | 42,91 | 3,55 | 41,31 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,46 | 12,99 | 0,75 | 13,67 | 0,76 | 10,95 | 0,76 | 10,41 | 0,72 | 9,06 | 0,71 | 9,35 |
| то же, в % к отпуску в сеть | 26,00 |  | 27,00 | 29,04 | 27,00 | 24,20 | 27,01 | 23,65 | 24,99 | 21,11 | 20,00 | 22,64 |
| Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. | 2,48 | 32,29 | 2,76 | 34,16 | 2,81 | 35,04 | 2,80 | 34,36 | 2,82 | 34,51 | 2,84 | 31,96 |
| население | 1,18 | 14,78 | 1,34 | 15,82 | 1,43 | 15,41 | 1,38 | 15,39 | 1,47 | 15,24 | 1,44 | 15,09 |
| бюджетные организации | 1,27 | 14,60 | 1,35 | 16,15 | 1,31 | 17,36 | 1,31 | 16,24 | 1,33 | 16,03 | 1,32 | 13,93 |
| прочие организации | 0,03 | 2,21 | 0,03 | 1,90 | 0,02 | 1,98 | 0,06 | 2,17 | 0,02 | 2,30 | 0,02 | 2,08 |
| нужды ЖКХ |  | 0,62 | 0,04 | 0,30 | 0,04 | 0,29 | 0,04 | 0,56 | 0,01 | 0,24 | 0,06 | 0,87 |
| Полезный отпуск (т.Гкал.) | 2,48 | 32,21 | 2,76 | 34,16 | 2,81 | 35,04 | 2,80 | 34,36 | 2,84 | 34,16 | 2,84 | 31,96 |
| топливо ( уголь) ( тыс. тн) | 1,33 | 15,07 | 1,71 | 9,96 | 1,46 | 11,32 | 1,38 | 11,42 | 1,28 | 8,98 | 1,40 | 7,22 |
| электроэнергия ( тыс.квт/ч) | 246,70 | 2036,09 | 125,00 | 2784,67 | 267,04 | 1985,09 | 188,50 | 2295,82 | 187,58 | 2076,64 | 260,27 | 2120,60 |
| Себестоимость 1 Гкал ( руб ) | 1364,54 | 1611,30 | 1568,33 | 1610,79 | 2027,39 | 1904,40 | 2544,81 | 2333,79 | 2312,12 | 2436,85 | 3312,95 | 3012,18 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 1555,20 |  | 1734,00 | 1716,04 | 2014,00 | 1908,51 | 2445,00 | 2106,55 | 2538,00 | 2232,66 | 2830,32 | 1678,54 |
| Площадь отаплив. жлфонда (м2) | 3427,50 | 40947,36 | 4540,50 | 39789,90 | 3728,00 | 39545,58 | 3740,00 | 39766,86 | 3740,00 | 39512,57 | 3740,00 | 39512,57 |

7.2. Водоснабжение и водоотведение

Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по району сведены в таблицу 7.4.

Таблица 7.4. –Анализ деятельности водоснабжающего предприятия за 2008-2011 гг.

|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН | ССП | РАЙОН |
| Поднято воды (тыс.м3) | 23,96 | 248,54 | 20,704 | 243,8748 | 21,428 | 216,7827 | 15,005 | 192,6105 |
| собственные нужды (станции обезжелез-я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть (тыс.м3) | 20,83 | 207,99 | 18,322 | 205,1936 | 18,633 | 177,7363 | 13,048 | 157,7095 |
| Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) | 3,13 | 55,21 | 2,38 | 55,39 | 2,80 | 36,64 | 1,957 | 40,1081 |
| то же, в % к поданной в сеть | 15,00 |  | 13,00 |  | 15,00 |  | 15,00 | 25,43 |
| Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. | 20,83 | 156,60 | 18,32 | 152,75 | 18,63 | 144,89 | 17,219 | 124,21 |
| собственное потребление | 0,69 | 3,44 | 1,20 | 4,94 | 1,20 | 5,93 | 1,2 | 5,52 |
| население | 18,33 | 84,00 | 15,35 | 81,91 | 15,77 | 76,84 | 14,565 | 70,2254 |
| бюджетные организации | 1,25 | 22,36 | 1,26 | 24,51 | 1,16 | 30,83 | 1,122 | 26,90 |
| прочие организации | 0,56 | 46,80 | 0,52 | 41,39 | 0,50 | 31,30 | 0,332 | 21,5659 |
| Себестоимость 1 м3 ( руб ) | 49,24 | 60,14 | 66,98 | 65,82 | 67,49 | 78,22 | 95,74 | 88,82 |
| Утвержденный тариф 1 м3 (руб.) | 35,34 | 49,76 | 42,39 | 55,85 | 44,06 | 57,25 | 50,15 | 59,71 |

8. Формирование сводного плана реализации Программы

- 8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности составляют 50,197 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения –30,9%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу.

Водоснабжение и водоотведение составляет 69,1%.

По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту основных фондов и строительству составляет соответственно 32,1% и 67,9 %, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры.

- 8.2.  Структура финансирования Программы

- Структура финансирования Программы

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. – Структура финансирования Программы

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Итого по теплоснабжению: | 15 530 | 0 | 3 457 | 12 073 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 8 236 | 0 | 462 | 1 323 | 1 002 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 2 119 | 163 | 488 | 215 | 133 | 139 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 10 356 | 163 | 950 | 1 538 | 1 135 | 1 189 | 0 | 0 | 200 |
| Итого по водоснабжению и водоотведению: | 34 668 | 0 | 8 490 | 26 178 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1000 | 0 | 0 | 1508 | 1230 | 4223 | 14760 | 0 | 1904 | 1553 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 548 | 0 | 399 | 701 | 2164 | 977 | 3240 | 0 | 254 | 207 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 1 548 | 0 | 399 | 2 209 | 3 394 | 5 200 | 18 000 | 0 | 2 158 | 1 760 |
| Всего по программе: | 50 197 | 0 | 11 947 | 38 250 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 000 | 8 236 | 0 | 1 969 | 2 553 | 5 225 | 15 810 | 0 | 1 904 | 1 553 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 548 | 2 119 | 562 | 1 189 | 2 379 | 1 110 | 3 379 | 0 | 254 | 407 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 1 548 | 10 356 | 562 | 3 159 | 4 932 | 6 335 | 19 189 | 0 | 2 158 | 1 960 |

После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу.

| Рисунок 8.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения по сферам услуг |  |
| --- | --- |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ЦТП – центральный тепловой пункт

КОС – канализационные очистные сооружения

КНС – канализационная насосная станция

ЧРП – частотный регулятор привода

БГП  – Белоярское городское поселение

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

РБ – районный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" в 2012-2021 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты, тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство котельной мощностью 3,2 МВт., техническое перевооружение | 11405 | 0 | 2707 | 8698 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 8236 |  | 462 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 2119 | 99,7 | 488 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ветхих участков тепловых сетей общей протяжённостью 1300 м. | 3407 | 0 | 399,1 | 3008 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 956 | 1002 | 1050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 127 | 133 | 139 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка резервной электростанции марки АД-50 мощностью 50 кВт | 455 | 0 | 88 | 367 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка схем теплоснабжения | 62,92 | 0 | 62,92 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технологическое освидетельствование строительных конструкций здания котельной | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по котельной: | 15 530 | 0 | 3 457 | 12 073 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 8236 | 0 | 462 | 1323 | 1002 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 2119 | 163 | 488 | 215 | 133 | 139 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 10356 | 163 | 950 | 1538 | 1135 | 1189 | 0 | 0 | 200 |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 15 530 | 0 | 3 457 | 12 073 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 8 236 | 0 | 462 | 1 323 | 1 002 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 2 119 | 163 | 488 | 215 | 133 | 139 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 10 356 | 163 | 950 | 1 538 | 1 135 | 1 189 | 0 | 0 | 200 |
| 2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция водопровода протяжённостью 1600м | 5753 | 0 | 1342 | 4412 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1000 |  |  | 1508 |  |  |  |  | 1904 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 547,8 |  | 339 | 201 |  |  |  |  | 254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 60,32 | 0 | 60,32 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 60,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений сточных вод в п. Сайга с внедрением метода почвенно-болотной очистки | 2700 | 0 | 940 | 1760 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 500 |  | 440 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство станции водоподготовки производительностью 10 куб. м/час | 20000 | 0 | 5240 | 14760 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 14760 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 2000 |  | 3240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт канализационных сетей протяжённостью 400м | 3154 | 0 | 371 | 2783 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 1230 |  |  |  |  | 1553 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 207 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 3000 | 0 | 537 | 2463 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 2463 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ: | 34 668 | 0 | 8 490 | 26 178 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1000 | 0 | 0 | 1508 | 1230 | 4223 | 14760 | 0 | 1904 | 1553 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 548 | 0 | 399 | 701 | 2164 | 977 | 3240 | 0 | 254 | 207 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 548 | 0 | 399 | 2 209 | 3 394 | 5 200 | 18 000 | 0 | 2 158 | 1 760 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 50 197 | 0 | 11 947 | 38 250 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 000 | 8 236 | 0 | 1 969 | 2 553 | 5 225 | 15 810 | 0 | 1 904 | 1 553 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 548 | 2 119 | 562 | 1 189 | 2 379 | 1 110 | 3 379 | 0 | 254 | 407 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 548 | 10 356 | 562 | 3 159 | 4 932 | 6 335 | 19 189 | 0 | 2 158 | 1 960 |